Extended DataTable 6 iSALE Material Model Parameters.

| Description | Values for Crust | Values for Mantle |
| --- | --- | --- |
| Equation of State | ANEOS basalt | ANEOS dunite |
| Melting temperature | 1393 K | 1373 K |
| Thermal softening parameter | 1.2 | 1.1 |
| Simon A parameter | 6000 MPa | 1520 MPa |
| Simon C parameter | 3 | 4.05 |
| Poisson’s ratio | 0.25 | 0.25 |
| Frictional coefficient (damaged) | 0.6 | 0.63 |
| Frictional coefficient (undamaged) | 1.2 | 1.58 |
| Strength at infinite pressure | 3.5 GPa | 3.26 GPa |
| Cohesion (damaged) | 0.01 MPa | 0.01 MPa |
| Cohesion (undamaged) | 10 MPa | 5.07 MPa |
| Brittle ductile transition | 1.23 GPa | 1.23 GPa |
| Brittle plastic transition | 2.35 GPa | 2.35 GPa |
| Initial tensile strength | 10 MPa | 10 MPa |
| Maximum distension | 1.2 | 1.2 |
| Maximum dilatancy coefficient | 0.045 | 0.045 |
| Dilatancy pressure limit | 200 MPa | 200 MPa |
| Frictional coefficient (maximum distension) | 0.4 | 0.4 |